Volkano Silver

Инструкция по эксплуатации

## Инструкция по эксплуатации ультразвуковой стиральной машинки Volkano Silver

### «Volcano Silver»

- Сортируйте одежду как обычно: по цвету ткани, типу ткани и степени загрязнения. Желательно, чтобы определенные типы тканей и цвета стирались отдельно от других.

- В зависимости от количества белья для стирки, подготовьте ёмкость подходящего объема - 10-20 литров - корыто, ведро и др. Одежда должна свободно плавать в стиральном растворе, а он должен полностью покрывать ее. Количество моющего раствора должно быть не менее 10 л. на 1 кг. сухого белья.

- Заполните емкость водой, имеющую температуру, подходящую для типа обрабатываемой ткани, но не выше 50 °С.

- Добавьте в воду необходимое количество стирального порошка и размешайте до полного растворения.

- Рассмотрите внимательно ткани. Если на них имеются пятна от кофе, чая, фруктов и другие, или они сильно загрязнены, предварительно обработайте их специальным пятновыводителем или потрите их концентрированным раствором моющего средства, которое Вы используете.

- Погрузите стиральную машинку в середину сосуда.

- Погрузите одежду в сосуд и нажмите на нее руками или подходящим предметом, чтобы помочь хорошему увлажнению тканей и удалению лишнего воздуха. Для получения так называемого эффекта предстирки, рекомендуется замачивать белье в стиральном растворе на 5-10 минут, после чего включить прибор.

- Подключите блок питания в розетку электрической сети.

- Время для стирки не ограничено и зависит от степени загрязнения и количества белья, но не менее 60 минут.

- После отведенного времени, отключите питание от сети, достаньте машинку из моющего раствора, промойте его теплой водой и высушите.

#### ВНИМАНИЕ !!!
Запрещается опускать и доставать машинку из стирального раствора, потянув за кабель. Это может привести к повреждению кабеля.

- Прополощите и отожмите белье и повесьте его сушиться.

## Практические советы

- Количество моющего средства, которое вы будете использовать, указывается производителем на упаковке данного препарата.

- Максимальная температура моющего раствора в начале стирки указывается на этикетках одежды, но не желательно, чтобы при стирке с Volkano Silver температура превышала 50 °С.

- При необходимости, вы можете добавить отбеливатель, если это не противопоказано видом ткани.

- Нежелательна продолжительная работа машинки вне моющего раствора.

- Если вы хотите добиться хороших результатов при стирке, не переусердствуйте с количеством одежды для одной стирки. Помните, что одежда должна свободно плавать в стиральном растворе. Для получения так называемого эффекта предстирки, рекомендуется замачивать белье в стиральном растворе на 5-10 минут, после чего включить прибор.

- Если у вас сильно загрязненная одежда, которую по какой-либо причине вы не успели постирать, продлите время стирки, но лучше повторите стирку. Другими словами, после первой стирки, вылейте остынувший раствор моющего средства и замените его новым (вода и стиральный порошок).

- Если у вас чувствительная кожа или вы не хотите погружать руки в стирающий раствор, используйте резиновые перчатки или щипцы.

- Если вы по неосторожности не отсортировали предварительно одежду, возможно, что одежда неустойчивого цвета окрасит остальную одежду. Поэтому, если вы не уверены в качестве окраски одежды, желательно стирать ее отдельно - не рискуйте. С помощью этого устройства можно стирать достаточно небольшие объемы, поэтому у вас есть все предпосылки для того, чтобы каждый раз наслаждаться исключительными результатами.

- Если Вам необходимо стирать покрывала, одеяла, шерстяные толстые покрывала и другие текстильные изделия большого размера, вы можете использовать подходящие по размеру емкости (с объемом более 20 литров), имея в виду, что для достижения хорошего эффекта, изделия должны свободно плавать в емкости, а количество стирального порошка необходимо увеличить в зависимости от количества воды. Время стирки тоже должно быть увеличено. Не волнуйтесь по поводу долгой стирки – чем дольше вы стираете, тем у Вас лучше будет результат.

- При стирке вы можете перемешивать или доставать белье руками, без отключения прибора от сети. Он является полностью безопасным во время его работы, и не создает ни малейшей опасности для вашего здоровья!

- Во время работы прибора возможно появление сильного шума. Основными причинами могут быть контакт излучателя или кабеля со стенками или дном емкости. Чтобы уменьшить шум необходимо сделать следующее:

  - Излучатель прибора целиком погрузить в воду, но не косая дна емкости;

  - Погрузите излучатель в середину емкости. Закрепите вакуумный держатель (через который проходит кабель) за внешнюю стенку емкости. Натяните кабель, чтоб не висел по краям сосуда;

  - Стираемые вещи расположите вокруг излучателя, чтоб ограничить перенос вибраций и перемещение излучателя;

  - Во время стирки можете один или несколько раз перемешать белье и снова равномерно разместить его вокруг излучателя;

  - При необходимости поставьте емкость на ткань или старое полотенце, чтобы ограничить вибрации, передаваемые дном сосуда.

## Меры безопасности

- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что изоляция кабеля, блок питания и машинка не повреждены.

- Стиральная машинка – источник сильных вибраций. Если желаете опробовать его работу вне стирального раствора, держите крепко в руках и не уроните.

#### ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ АВАРИИ И ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Опускать и доставать машинку из стирального раствора, потянув за кабель. Это может привести к повреждению кабеля и потере гарантийного обслуживания прибора;

- Ремонт устройства посторонними лицами;

- Эксплуатация устройства детьми;

- Падение блока питания и самой машинки;

- Погружение блока питания в воду;

- Включение и выключение устройства мокрыми руками;

- Стирка при температуре стирального раствора выше 50 °С;

- Перегибать и крутить соединительный кабель, что может привести к повреждению его изоляции;

- Включение устройства в неисправные розетки.